Föreskrivande text Landscaping

DCG.	Beläggning av Konstgräs EcoGrass 2,0

Avser på ritning markerad yta med Konstgräs av modell EcoGrass.2,0 el likv

Konstgräset skall ha en fiberhöjd på 30mm

Konstgräset skall ha en PP Backing på minimum 450gram/m2. Detta för att säkerställa fibersättning/ locking av fiber. (Backing får ej innehålla spår av SBR.)

Konstgräset skall vara tillverkat av minimum 40% återvunna PETflaskor. (polyester)

Konstgräsen skall uppfylla EN71-3 Norm för leksaker.

Konstgräset fylls med 10kg konstgrässand av modell Basill/m2.

Konstgräset fästet mot av beställare utförd kantlist av modell Saltex konstgräslist el likvärdig.

Produkten skall ha minimum 5års UV garant

Innan utläggning av konstgräs utläggs ett lager stenmjöl 0-8mm med

Tjocklek30- 50mm, vilket komprimeras med vibratorplatta 100kg.

Ytans jämnhet får ej överstiga 6mm på en 4 meters rätskiva.