Föreskrivande text för Multisport el mini bollplaner

DCG.	Beläggning av Konstgräs MP 24 by Saltex

Avser på ritning markerad yta med Konstgräs av modell MP24 by Saltex.

Konstgräset skall ha en fiberhöjd på 24mm

Konstgräset skall ha en Latex Backing.

Konstgräset skall ha minst 21st/10cm

konstgräs dressas med 17mm sand av modell Basill/m2.

Konstgräset fästet mot av beställare utförd kantlist eller av modell Saltex konstgräslist el likv. List monteras av beställare.

Produkten skall ha minimum 5års UV garant

Konstgräset skall finnas i följande färger: Grön,

Innan utläggning av konstgräs utläggs ett lager stenmjöl 0-8mm med

Tjocklek30- 50mm, vilket komprimeras med vibratorplatta 100kg. Ytans jämnhet får ej överstiga 6mm på en 4 meters rätskiva